Podklad pro přílohu ke Smlouvě o dodávce pitné vody a o odvádění a čištění odpadní vody č.:

Výpočet množství odváděných srážkových vod

Dle § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 31 odst. 2 vyhlášky 428/2001 Sb., o provozování vodovodů a kanalizací, ve znění pozdějších předpisů.

ODBĚRATEL:

IČO:							DIČ:

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA:

| Druh plochy | Plocha v m2 | Odtokový součinitel | Redukovaná plocha m2 (plocha x odtok. součinitel) |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | 0,9 |  |
| B |  | 0,6 |  |
| C |  | 0,4 |  |
| D |  | 0,3 |  |
| E |  | 0,1 |  |
| F |  | 0,05 |  |
| CELKEM |  | x |  |
| Roční množství odvádění srážkových vod: | ……………… m2 x 0,655 m/rok = ………………. m3 (součet redukovaných ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový normál v m/rok) |  |  |

Odtokové součinitele podle druhu plochy

Plocha A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy a nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby

Plocha B - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod

Plocha C – propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování

Plocha D – půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 cm do 30 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod

Plocha E - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod

Plocha F – plochy kryté vegetací, zatravněné plochy. Například sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravněných a vsakovacích tvárnic

Výpočet ročního množství odváděných srážkových vod: (celková redukovaná plocha x dlouhodobý srážkový normál)

Roční množství srážkových vod v m3 = redukovaná plocha x dlouhodobý srážkový normál.

Fakturace srážkových vod bude prováděna podle smlouvy (bod: četnost fakturace a případná dohoda o zálohách).

Cena za m3 srážkových vod je stejná jako cena za m3 stočného.

Dlouhodobý srážkový normál: 0,655 m/rok za období 1991  – 2020 na území katastru obce Svitavy

| Parcela číslo: | Celková plocha parcely v m2 | Rozdělení parcely podle druhu plochy v m2 |  |  |  |  |  | Poznámka, nezpoplatněná plocha(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Množství srážkových vod/rok:            m3

V případě, že srážkové vody nejsou odkanalizovány do veřejné kanalizace, uveďte, jak jsou likvidovány:

POZNÁMKA:

V Hradci nad Svitavou dne:

……………………………………………										……………………………………………..

za dodavatele                                                                                                za odběratele